- 碳酸泉水赋能仪

- 1、主机电池电源：DC5V2A

- 2、外观尺寸（主机）:W170*D180*H68

- 3、重量（主机）:约900g

- 4、制造能力：6-10L/ min

- 5、供水温度：20℃-42℃

- 6、供水压力：0.15-0.8Mpa

- 7、二氧化碳气体供给压力：0.25-0.35Mpa（以设备显示参数为准）

- 8、二氧化碳气体出口浓度：2000ppm以上

- 9、安全机构：以下情况下气瓶停止供气：流量过低，二氧化碳气体耗尽时(0.1Mpa以下）

- 10、热水供应入口：G1/2

- 11、碳酸泉出口：G1/2

- 二氧化碳气体入口：6mm软管

- 二、纳米头皮卸妆仪

- 1、总重量：约22kg

- 2、功率：600W

- 3、外型尺寸：L343*W190*H532mm

- 4、电压：AC220V50HZ

- 5、耗水量：大约4L/ min （一直呈现开启状态时）

- 6、使用环境：室内（机器周围）温度摄氏15~35℃，湿度70％以下

- 7、功能效果：头皮／毛囊清洁、均衡头皮出油、修复头皮、按摩效果

- 三、高频电离子手术治疗仪

- 1、当电源电压在198V242V之间变化时，输出功率在220V时输出的基础上变化应≤15%。

- 2、治疗器输出功率由相应控制器调节，输出功率控制器应能使输出功率减小到不大于最大输出功率的5%。

- 3、工作频率为1.27MHz 0.127MHz（无感负载500Ω状态下）

- 4、输出功率（500Ω无感负载）：输出为调制状态，输入功率：240VA。

- 5、功率和最大输出值误差为：a) 强凝：40W，误差±20%；

- b) 软凝：30W，误差±20%；

- c) 电离：15W，误差±20%。

- 6、输出调制：a) 调制频率：100Hz5Hz；

- b) 调制波形：近似方波。

- 7、脚踏开关的开启力在10N～50N范围内；

- 8、手术电极分针状、片状、球状和丝状等，手术电极手柄采用塑料制成，手术电极连接电缆长度应≥1.6m

- 9、治疗仪运行模式：间歇加载连续运行。

- 四、注射用电子助推器

- 1、注射准确性	≤5%

- 2、负压强度	 -25kPa~-75 kPa可调(步进量5KPa)允许误差士20%

- 3、推进速度	(mm/s)允许误差	：较快速度 2.5(mm/s)  允许误差±10%； 正常速度 2(mm/s) 允许误差±10%； 较慢速度 1.5(mm/s) 允许误差±10%

- 4、注射模式	：1.自动单次注射、2.压力感应自动注射、3.持续注射(常速)、4.持续注射(慢速)、5.单次注射功能

- 5、注射器类型	：有1/1、1.5/3、2/3、2.5/3、3/3、4/5、5/5档位(1/1指1ml注射器装载1ml液体;1.5/3 指3ml注射器装载1.5ml液体，2/3 指3ml注射器装载2ml液体;2.5/3 指3ml注射器装载2.5ml液体;3/3 指3ml注射器装载3ml液体;4/5指5ml注射器装载4ml液体;5/5 指5ml注射器装载5ml液体)

- 6、后退值：1档	1±0.2 mm	；2档	2±0.2mm	；3档	3±0.2mm

- 7、注射次数：10~140次可选，步进为10

- 8、速度模式：	较快速度、正常速度、较慢速度档位可选。

- 9、存储功能：	5个存储卡位

- 10、注射深度：	依靠调节耗材调整注射深度

- 11、报警：	阻塞报警、断电报警、编码器报警、注射器脱落报警

- 五、精细手术器械

| 眼袋拉钩（7.5mm） | 1件 |
| --- | --- |
| 耙式拉钩12.5cm | 1件 |
| 单爪拉钩12.5cm | 1件 |
| 双爪拉钩（头宽4mm）12.5cm | 1件 |
| 眼睑镊0.6mm（有钩） | 5件 |
| 眼睑镊0.6mm（无钩） | 5件 |
| 超细镊0.4mm（有钩） | 5件 |
| 超细剪（直）10cm | 5件 |
| 超细剪（弯）10cm | 5件 |
| 扭柄眼部剥离剪（弯）10cm | 1件 |
| 精细止血钳（弯）12.5cm | 5件 |
| 超细止血钳（弯）12.5cm | 5件 |
| 不锈钢持针钳14cm | 5件 |
| 精细持针钳12.5cm | 5件 |
| 帕巾钳11cm | 5件 |
| 组织钳15cm | 5件 |
| 手术刀柄（带刻度）3# | 5件 |
| 不锈钢药杯40ml | 5件 |
| 整形器械消毒盒（带垫，带盖）25cm*15cm*7cm | 5件 |
| 吸脂螺旋口手柄 | 1件 |
| 螺旋口堵头 | 6件 |

- 六、电动吸引器

- 1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

- 2、负压调节范围：0.02Mpa(150mmHg)~极限负压值

- 3、抽气速率：≥32L/Min

- 4、运行时间：运行30分钟，停机5-10分钟(不可持续运行)

- 5、贮液瓶：2500mL×2(玻璃)

- 6、电  源：  AC220V50Hz

- 7、输入功率：150VA

- 8、运行声音：小于60分贝

- 生物芯片阅读仪（两种技术方案选一即可）

- 方案一：

- 生物芯片技术，采用斑点酶联免疫法。

- 检测性质：定量

- 3、联检：可同时进行过敏原IgE、过敏原IgG、抗核抗体、不孕不育检测。

- 4、样本处理能力：一次性分析样本≥7份；7份样本检测分析时间≤50s。

- 5、检测分析一体机，内置图像分析系统，无需外接工作站。

- 6、质控检测 ：芯片内设质控。

- 7、废液零排放，有吸附废液装置；

- 8、中文操作系统。

- 9、可与医院LIS系统连接

- 10、准确性：Δn≤10%；精密度：CV≤5%；稳定性：Δn≤10%。

- 方案二：

- 1、检测通道：单通道

- 2、检测原理：干式荧光免疫法

- 3、检测性质：定量

- 4、样本类型：血清/血浆、全血，可在仪器界面选择样本类型

- 5、检测速度：单次检测耗时<10s(不算孵育时间)

- 6、检测项目：食物特异性IgG抗体检测（量子点免疫层析法）、过敏原特异性IgE抗体检测（量子点免疫荧光法）

- 7、检测方式：支持一卡多项检测(最多可以支持5项)

- 8、定标曲线：定标曲线存储在ID卡；荧光信号算法内置于用户实验软件。

- 9、显示屏：7英寸触摸屏(分辨率在800X480以上)；结果存储：>10000个；打印机：内置热敏打印机，58mm

- 10、结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除

- 11、结果传输：4G(以用户最终选择为主),USB2.0,RS232C,wifi(以用户最终选择为主), 以太网络，支持LIS、HIS

- 12、软件管理：自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息